# Metodické poznámky k pracovnému listu

Obsah

Metodické poznámky k pracovnému listu	1

Ovládanie 8x8  RGB LED matice pomocou Raspberry Pi GPIO	2

Ing. Robert ROMAN	2

Štruktúra vyuč. hodiny	2

Štruktúra vyuč. hodiny	3

Technológie LED	4

Technológie LED	4

Popis vlastnosti:	4

LED Charlieplexing	4

Popis:	4

MATICA - 8 x 8 RGB LED	5

Popis:	5

Popis Raspberry Pi	5

Popis:	5

Raspberry Pi GPIO	5

Raspberry Pi GPIO	6

Raspberry Pi inštalácia knižníc pre Python	6

Popis:	6

Spôsob prepojenia Raspberry Pi s LED maticou	6

Číslovanie  na doske 8x8 LED matice	7

Princíp ovládania LED matice pomocou Raspberry Pi	7

Popis:	7

Princíp ovládania LED matice obmedzenie Charlieplexingu	8

Popis:	8

Postup zapínania, návrh	8

Realizácia postupu zapínania písmena ,,b“ v Pythone	8

Ukážka činnosti, svietia rohy	8

Použité zdroje:	8

## Ovládanie 8x8  RGB LED matice pomocou Raspberry Pi GPIO

### Ing. Robert ROMAN

## Štruktúra vyuč. hodiny

Obsahová a organizačná štruktúra vyučovacej hodiny

Študijný odbor: Mechanik počítačových sietí    Ročník : tretí

Názov predmetu: Programové vybavenie počítačov

Tematický celok: Tvorba algoritmov a programovanie v Python - e

Téma: Ovládanie externých zariadení pomocou Raspberry Pi rozhrania GPIO

Celý časový fond vhodne rozdelíme:

- na úvodnú motiváciu a oboznámenie žiakov s priebehom vyučovacej hodiny, definujeme pracovné postupy a časový sled vyučovacej hodiny

- 4 čiastkové úlohy (motivačné, expozičné a  fixačné fázy)

- záverečné spoločné vyhodnotenie čiastkových výsledkov z jednotlivých úloh individuálne pre každého žiaka

Organizačná forma: frontálna výučba a individuálna práca so žiakmi

## Štruktúra vyuč. hodiny

Metódy výučby:

•	slovné metódy – rozhovor,  výklad, inštruktáž,

•	písomné – práca s textom,  praktická činnosť

Špecifické ciele:

- Kognitívny: Ovládať teoretický základy programovania a elektroniky

- Afektívny: Samostatne pracovať pri ovládaní 8x8 LED displeja, aplikácií jazyka Python a pomocou príkladov v Pythone vysvetliť spôsob ovládania GPIO rozhrania  Raspberry Pi jednodoskového počítača

- Psychomotorický: Vypracovať úlohu podľa zadania

Medzi predmetové vzťahy: Technické vybavenie počítačov, Elektronika,

Matematika,  Elektrotechnické meranie

## Technológie LED

Charakteristika:

LED dióda je elektronická polovodičová súčiastka, ktorá obsahuje P-N prechod.

Táto technológia je stará viac ako 40 rokov.

LED vie vyžarovať jednofarebné svetlo v rámci spektra. Takéto svetlo je označené podľa maximálnej vlnovej dĺžky a je meraná v nanometroch  (nm).

## Technológie LED

### Popis vlastnosti:

Ľudské oko je najcitlivejšie na spektrum medzi 565 a 600 nm.

LED prvky sú vyrábané zo zlúčenín gália a spravidla obsahujú jeden alebo viac ďalších materiálov (napr. Fosfór), ktoré spôsobujú požadovanú farebnosť svetla.

Rozdiely medzi jednotlivými LED svetlami sa prejavujú aj v intenzite svetla, ktoré vyžarujú.

## LED Charlieplexing

### Popis:

Charlieplexing - jedná sa efektívne využitie výstupných vývodov mikrokontrolérov.

Princíp je jednoduchý. Pán Charlie Allen si všimol, že na dva výstupy P1 a P2 (P1 - port číslo 1) je možné pripojiť aj dve antiparalelne zapojené LED.  ( schéma zapojenia je vľavo )

Pokiaľ na P1 pripojíme logickú ,,1" a na P2 logickú ,,0" rozsvieti sa LED 1.

V opačnom pripojení P1 log. ,,0" a P2 log. ,,1" rozsvieti sa LED 2. Ak na oba porty P1 aj P2 privedieme rovnakú log. hodnotu, ako aj nastavíme jeden z portov na stav vysokej impedancie ( odpojený výstup,  výstup v treťom stave )

## MATICA - 8 x 8 RGB LED

### Popis:

Displej s poľami  8 x 8 pixlov RGB

Zapojené so  spoločnou anódou.

Meria 60 mm x  60 mm

LED bunka s troma farbami  má stranu o veľkosti 5 mm

## Popis Raspberry Pi

### Popis:

Raspberry Pi  je jednodoskový počítač s doskou veľkosti približne platobnej karty. Vyvíja ho britská nadácia Raspberry Pi Foundantion s cieľom podporiť výučbu informatiky  v školách.

Základom Raspberry Pi A+, B+, Zero a Compite module je SoC BCM2835 firmy Broadcom, ktorý obsahuje  centrálny procesor ARM1176JZF-S s taktom 700 MHz a 256 MB alebo 512 MB pamäte RWM (RAM).

Základom Raspberry Pi 2 je SoC BCM2836 tiež firmy Broadcom, ktorý obsahuje štyri spätne kompatibilné CPU s taktom 900 MHz, posilnenú jednotkou SIMD a 1 GB pamäte RAM.

Základom  modelu Raspberry Pi 3  je SoC BCM2837 firmy Broadcom s taktom 1,2 GHz.

Všetky typy Raspberry Pi obsahujú grafický procesor VideoCore IV kompatibilný              s OpenGL ES 2.0.

Naopak neobsahujú žiadne rozhranie pre pevný disk alebo SSD – pre zavedenie systému a trvalé uchovanie dát je určený slot na SD kartu.

## Raspberry Pi GPIO

- Popis jednodoskového počítača by tu bol vhodný, ale na minulých hodinách sme to prebrali.

## Raspberry Pi GPIO

- Popis jednodoskového počítača by tu bol vhodný, ale na minulých hodinách sme to prebrali.

## Raspberry Pi inštalácia knižníc pre Python

### Popis:

Aktualizujeme danú verziu systému Rasbian, alebo iného linuxu:

- pi@raspberrypi:~$ sudo apt update

Potom nainštalujeme balík pre Raspbian  Python 3:

- pi@raspberrypi:~$ sudo apt install python3-gpiozero

pri starších verziách Raspbianu  použijeme  knižnicu pre  Python 2:

- pi@raspberrypi:~$ sudo apt install python-gpiozero

Ak používate na svojom Raspberry  Pi iné operačné systémy založené na linuxe potom postupujte nasledovne:

- pi@raspberrypi:~$ sudo pip3 install gpiozero

Pri staršich verziach použijte inštaláciu pre Python 2:

- pi@raspberrypi:~$ sudo pip install gpiozero

## Spôsob prepojenia
Raspberry Pi s LED maticou

Pri samotnej konštrukcií hardvérového vybavenia na daný pracovný list je nevyhnutné správne prepojenie. Zámena už len jedného portu na iný  spôsobí nefunkčnosť zapojenia, alebo stálu chybovosť pri zobrazovaní. Následne aj znemožnenie ovládania cez GPIO.

## Číslovanie  na doske 8x8 LED matice

Pri samotnej konštrukcií hardvérového vybavenia na daný pracovný list je nevyhnutné správne zapojenie. Zámena, alebo otočenie RGB LED displeja ,,hore nohami“ spôsobí zámenu vstupov a nefunkčnosť zapojenia. Následne aj znemožnenie ovládania cez GPIO.

## Princíp ovládania LED matice pomocou Raspberry Pi

### Popis:

V našom zapojení ak si želáme rozsvietiť LED pripájame (vyšleme) log. ,,1“ na riadky a log. ,,0“ na príslušné stĺpce. Ak si v danom riadku a stĺpci neželáme zapnúť LED nastavíme rovnaké logické hodnoty ako na riadok tak na príslušný stĺpec.

Ukážeme si to na konkrétnom príklade:

Pr1: Najprv si zvolíme LED, ktorú si želáme rozsvietiť. Ak si vyberieme modrú LED v piatom riadku a šiestom stĺpci, zo spôsobu prepojenia vyčítame. V príslušnom riadku je pripojene GPIO 6, následné v príslušnom stĺpci máme pripojené GPIO 15. Podľa hore uvedeného popisu nastavíme v PYTHON -e GPIO 6 na log.  ,,1“ a  GPIO 15 na log.  ,,0“. Po vyslaní hodnôt sa nám rozsvieti  modrá LED v piatom riadku a šiestom stĺpci.

Pr2: To isté ako v Pr1, ale želáme si rozsvietiť teraz zelenú LED v piatom riadku a šiestom stĺpci. Analogicky privádzame to isté na riadok  GPIO 6 na log.  ,,1“ a  GPIO 20 na log.  ,,0“.

Pr3: Želáme si zmiešať  modrú a zelenú z predchádzajúcich príkladov. Potom GPIO 6 na log. ,,1“ a GPIO 15 súčasne s  GPIO 20 na log.  ,,0“.

Principiálne priesečníky  riadkov  nastavené  na log.  ,,1“  a stĺpcov  nastavených na log . ,,0“ znamenajú rozsvietené LED.

## Princíp ovládania LED matice obmedzenie Charlieplexingu

### Popis:

Princíp Chalieplexingu spočíva v ušetrení vodičov (a teda aj portov mikrokontrolera ) potrebných k zapínaniu LED.

Ušetrením  vodičov už nie je možné nastaviť v jednom cykle všetky kombinácie rozsvietenia, farieb a vypnutých LED.

Rieši sa to po častiach zapínaním LED v za sebou idúcom cykle.

Aj  displejoch sa využíva nedokonalosť ľudského oka, ktoré za sebou idúce obrazy frekvenciou viac ako 20 Hz vníma ako súvisle bežiaci obraz ( v starých premietačkách ). Ak danú frekvenciu ešte zvýšime, zotrvačnosť ľudského oka už nezachytí blikanie LED vo viacerých za sebou nasledujúcich cyklov z inými čiastkovými kombináciami zapnutých LED.

## Postup zapínania, návrh

Podrobnejšie bude vysvetlené v samotnom pracovnom liste, ktorý rozdám po ukončení tejto prezentácie.

## Realizácia postupu zapínania
písmena ,,b“ v Pythone

Podrobnejšie bude vysvetlené v samotnom pracovnom liste

## Ukážka činnosti, svietia rohy

Iné inšpirácie na ďalšie pracovné listy. Sú reálne prakticky prevedené.

## Použité zdroje:

- Janet Valade 2006. Linux, jdi do toho: Grada , 2006. 279s. ISBN 8024714558

- Raspberry Pi Project [online]. 2020. Internetová stránka.

The community of volunteers and young people learning and creating with technology ,

Dostupné na internete:    <https: // www.raspberrypi.org>

- Led Sales – Austria – technical description   [online]. 2020. Internetová stránka.

Dostupné na internete:    <https: // www.ledsales.com.au>

- 123Led - Technické údaje [online]. 2020. Internetová stránka.

Dostupné na internete:    < https: // www.123led.sk >

- Praktická elektronika 07/2016  - Jindra FUČÍK, AMARO s.r.o , 2016. Charlieplexing v teórií a praxi č. 7 2016 ,. s. 25-29.