# Pracovný list – tvorba softvéru na ovládanie LED matice v PYTHON –e

Tak ako prevažná väčšina farebných displejov využíva Charlieplexing na zníženie počtu portov mikrokontrolera potrebných k ovládaniu takéhoto farebného displeja.

Na laviciach máte hotové prepojenie 8x8 RGB LED matice s jednodoskovým počítačom RaspBerry Pi 3.

Zapojenie je realizované podľa nasledujúceho grafického návodu.

Na štartovacej SD karte v Raspberry Pi je už doinštalovaná knižnica gpiozero pre ovládanie GPIO portov. Podľa výkladu realizovaného za pomoci PowerPoint -ovej prezentácie v tomto liste si podrobne vysvetlime postup ako vysvietiť písmeno ,,b“ na LED matici.

Najprv si graficky načrtneme ktoré body, miesta ( LED-ky ) sa majú rozsvietiť. Podobne ako keď vytvárame nový font písma do počítača. Predvedieme si rozsvietenie písmena malého ,,b“.

V prezentácií ako aj tu si vysvietime dané písmeno oboma farbami, čiže dôjde k miešaniu farieb zelenej s modrou.

Po rozvrhnutí vypracujeme prekríženia riadkov a stĺpcov.  Pre dané prieniky stĺpcov a riadkov v miestach kde majú svietiť LED  vytvoríme cykly. Snažíme sa o minimálny počet takýchto cyklov.

Robíme najprv pre jednu modrú farbu. Následne to iste bude platiť aj pre  zelenú farbu, platí to iba pre miešanie farieb. Teda zapnutie rovnakých farieb súčasne v rovnakých pozíciách.

## Grafický návrh cyklov pre zobrazenie písmena malého ,,b“

| GPIO číslo: |  |  |  |  |  | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO číslo: |  |  |  |  |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Riadky: |  |  |  |  | LED | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| GPIO 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPIO 3 |  | 1 | 0 | 0 | 2. |  | X |  |  |  |  |  |  |
| GPIO 4 |  | 1 | 0 | 0 | 3. |  | X |  |  |  |  |  |  |
| GPIO 5 |  | 0 | 1 | 1 | 4. |  | X | X | X | X | X |  |  |
| GPIO 6 |  | 0 | 1 | 0 | 5. |  | X |  |  |  | X |  |  |
| GPIO 7 |  | 0 | 1 | 0 | 6. |  | X |  |  |  | X |  |  |
| GPIO 8 |  | 0 | 1 | 1 | 7. |  | X | X | X | X | X |  |  |
| GPIO 9 |  | 0 | 0 | 0 | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Popis pozadia: 	X zelenou 	0.  cyklus

X červenou 	1.  cyklus

X modrou	2.  cyklus

V kóde je v poznámkach porty v poradí ako sú priradené na čísla vstupov LED matice.

## Výpis komentára kódu v PYTHON -e

# SK Port  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9            je  1. az 8. riadok na zasvietenie potrebne priviest log ,,1''

# SK Port  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17    je  1. az 8. stlpec LED-iek MODRYCH na zasvietenie potrebne priviest log ,,0''

# SK Port  25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18    je  1. az  8. stlpec LED-iek ZELENYCH na zasvietenie potrebne priviest log ,,0''

## Okomentujeme si podrobne jeden cyklus z kódu

# riad 2, 4, 7,    stl   3, 4, 5, 6

#  zapíname riadky 1,1,1,0,  0,0,0,0,      potom 1,0,1,1,1,1,1,1, modré LED a nakoniec zelené LED :  1,0,1,1,1,1,1,1

# V našom prípade postupnosť pre modré LED platí aj pre zelené. Čiže postupnosť je totožná.

leds.value = (1,1,1,0,  0,0,0,0,      1,0,1,1,1,1,1,1,  1,0,1,1,1,1,1,1)

sleep(.0002) # počká aby stačili obvody zareagovať

# Nasleduje VYPNUTIE VŠETKÝCH DIOD, pravdepodobne kvôli parazitnej kapacite a zotrvačnosti.

leds.value = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) # Bez toho nastávajú divné stavy

sleep(.0001)

## Celý výpis zdrojového kódu

ÚLOHA:

Nacvičte si prácu pri navrhovaní cyklov pre zobrazovanie písmen.

Postupujte podľa  postupu z tohto pracovného listu a aplikujte daný postup pri grafickom návrhu zobrazenia písmena malého ,,c“.

Upravte priložený kód v PYTHON –e. Následne  vychytajte syntaktické chyby a chyby vyskytujúce sa počas behu programu vami upraveného kódu.